Manual fácil: instalar la HP LaserJet M111w en Windows

Guía para personas sin experiencia técnica. Sirve para Windows 10 y Windows 11.

Modelo: HP LaserJet M111w

App que usaremos: HP Smart (gratuita)

1. Qué necesitas

La impresora, el cable de corriente y el tóner.

Una computadora con Windows 10 o Windows 11.

Internet en la PC.

El nombre y la contraseña de tu Wi‑Fi (si vas a conectar por red).

(Opcional) Un cable USB si prefieres conexión por cable.

Avisos importantes

Esta impresora solo usa Wi‑Fi de 2,4 GHz. Si ves dos redes (MiCasa y MiCasa-5G), elige la que no diga 5G.

Si usas VPN del trabajo, desconéctala mientras instalas.

La PC debe estar conectada a la misma Wi‑Fi a la que conectarás la impresora.

No es obligatorio crear cuenta de Microsoft para instalar HP Smart.

2. Preparar la impresora

Paso A — Desempaquetar

Saca la impresora de la caja.

Quita todo el plástico, cintas y protectores.

Colócala cerca de un tomacorriente y no muy lejos del router.

Paso B — Instalar el tóner

Abre la tapa frontal.

Saca el cartucho de tóner de su empaque.

Sacúdelo suavemente 5–6 veces.

Quita las cintas protectoras del cartucho.

Insértalo hasta que encaje.

Cierra la tapa.

Paso C — Cargar papel

Abre la bandeja de papel.

Coloca hojas carta (Letter) o A4, bien alineadas.

Ajusta las guías laterales al papel.

No sobrecargues la bandeja.

Paso D — Encender

Conecta el cable de corriente.

Enciende la impresora.

Espera unos segundos.

Nota: Si la luz de Wi‑Fi parpadea, está lista para configurarse.

3. Preparar la PC con Windows

Haz esto antes de instalar:

Conecta la PC a tu Wi‑Fi normal (la de 2,4 GHz si vas a usar red).

Desconecta la VPN (si la tienes).

Actualiza Windows si puedes: Inicio → Configuración → Windows Update → Buscar actualizaciones.

4. Instalar por Wi‑Fi (recomendado)

Paso 1 — Descargar HP Smart

Abre Microsoft Edge o Chrome.

Entra a: https://123.hp.com

También puedes abrir Microsoft Store, buscar HP Smart e instalarla.

Abre la app HP Smart.

Nota: Si Windows pide iniciar sesión con cuenta Microsoft, puedes cerrar esa ventana. No es necesaria para instalar la impresora.

Paso 2 — Agregar la impresora

Confirma que la impresora esté encendida.

En HP Smart, elige Agregar impresora / Set up a new printer.

Cuando aparezca HP LaserJet M111w, selecciónala.

Cuando pida la red Wi‑Fi: elige tu red de 2,4 GHz y escribe la contraseña.

Espera a que termine (puede tardar varios minutos).

Imprime la página de prueba.

¿Cómo saber que quedó bien?

La luz Wi‑Fi de la impresora queda fija (ya no parpadea).

Puedes imprimir desde Word, PDF o el Bloc de notas.

Probar impresión desde Windows

Abre el Bloc de notas.

Escribe: Prueba de impresión.

Pulsa Ctrl + P.

Elige la HP LaserJet M111w.

Pulsa Imprimir.

5. Instalar por cable USB (alternativa)

Úsalo si el Wi‑Fi falla o solo imprimirás desde esa PC.

Enciende la impresora.

Instala HP Smart (igual que arriba).

Conecta el cable USB entre la impresora y la PC.

En HP Smart, agrega la impresora y sigue las instrucciones.

Imprime una página de prueba.

Nota: Con USB, normalmente solo esa computadora podrá imprimir.

6. Ver la impresora en Windows

Para confirmar que Windows la reconoce:

Menú Inicio → Configuración.

Entra a Bluetooth y dispositivos → Impresoras y escáneres (en Windows 10 puede decir Dispositivos → Impresoras y escáneres).

Debe aparecer HP LaserJet M111w.

Si quieres, ábrela y elige Establecer como predeterminada.

7. Si cambiaste de router o de Wi‑Fi

Despierta la impresora pulsando el botón Resume/Cancel (si está en reposo).

Mantén pulsado el botón Wireless (Wi‑Fi) más de 20 segundos, hasta que parpadee la luz de Attention.

Suelta el botón. La impresora se reinicia.

Cuando la luz Wi‑Fi vuelva a parpadear, abre HP Smart en la PC.

Elige Agregar impresora y vuelve a conectar la red nueva (2,4 GHz).

Nota: Hazlo dentro de las siguientes 2 horas.

8. Problemas frecuentes en Windows

HP Smart no encuentra la impresora

Acerca la impresora al router.

Confirma Wi‑Fi de 2,4 GHz (no 5G).

Desconecta la VPN.

Restaura el Wi‑Fi (sección 7) y vuelve a intentar.

Reinicia impresora, router y PC; espera 1 minuto e inténtalo otra vez.

Microsoft Store no abre o no descarga HP Smart

Revisa fecha y hora de Windows: Configuración → Hora e idioma.

Desconecta la VPN.

Prueba descargar desde https://123.hp.com

La impresora aparece, pero no imprime

En Impresoras y escáneres, ábrela y revisa si hay trabajos en cola.

Cancela trabajos atascados y vuelve a imprimir.

Apaga la impresora 10 segundos y enciéndela de nuevo.

Verifica que el tóner esté bien colocado y que haya papel.

Páginas en blanco o manchadas

Revisa que el tóner esté bien asentado.

Confirma que quitaste todas las cintas del cartucho.

Prueba con otro paquete de papel.

Luces de error / Attention parpadeando

Abre la tapa y revisa si hay papel atascado.

Verifica el tóner.

Cierra bien las tapas.

Apaga, espera 10 segundos y vuelve a encender.

9. Resumen rápido

Quitar plásticos → instalar tóner → cargar papel → encender

En la PC: desconectar VPN

Instalar HP Smart (123.hp.com o Microsoft Store)

Agregar impresora → Wi‑Fi 2,4 GHz → contraseña

Imprimir página de prueba

Si falla el Wi‑Fi: mantener Wireless más de 20 s → luz Attention parpadea → soltar → luz Wi‑Fi parpadea → repetir en HP Smart.

10. Enlaces oficiales

HP Smart / instalación M111w: https://123.hp.com/us/en/devices/LJM111W

Guía oficial HP: https://support.hp.com/us-en/printer-setup/hp-laserjet-m109-m112-printer-series/38099635/model/34443749

Soporte HP: https://support.hp.com

11. Checklist final

☐  Plásticos y cintas retirados

☐  Tóner instalado

☐  Papel cargado

☐  Impresora encendida

☐  VPN desconectada en Windows

☐  HP Smart instalada

☐  Impresora agregada (Wi‑Fi 2,4 GHz o USB)

☐  Aparece en Impresoras y escáneres

☐  Página de prueba impresa correctamente

¡Listo! Tu HP LaserJet M111w debería quedar instalada en Windows.